附件：1+X及高考技能模块设备需求一览表及技术参数

一、1+X及高考技能模块设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高考发动机总成 | 15 | 台 |
| 2 | 高考手动变速器 | 15 | 台 |
| 3 | 汽车电控网络灯光实训系统 | 15 | 台 |
| 4 | 1+X考务中心文化建设 | 1 | 套 |
| 5 | 打印机 | 1 | 台 |

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高考发动机总成 | - 高考班用长安465Q发动机总成装配在万能拆装翻转台架上构成。配便于学员进行发动机拆卸、检验、测量和装配实训。适用于中高等职业院校和培训机构的汽车变速器及发动机机构造与维修实训教学，能够满足学校对学生的汽车部件结构知识、工作原理、零部件的测量、诊断和分析的教学要求。本实验操作方便，安全可靠。2、翻转架自带涡轮涡杆，可实现360度翻转、任何角度都可以任意锁止，方便学生进行拆装和观察。 3、翻转架底部配有活动接油盘，能够有效的接住拆装过程中低落的油物和小部件，能够做到三不落地的好习惯。4、本翻转架装有长安465Q发动机总成，发动机表面均经过高压清洗，表面无任何油渍，并进行喷漆处理，外表美观大方。发动机包括进气系统，排气系统，润滑系统，点火系统等。5、本翻转架能够让学生学习掌握发动机机械拆装、练习拆装能力、认识各部件工作原理、机械结构原理.6、赠送配套长安465Q发动机机械拆装图册、技术参数、技术要求等 7、翻转架一般参数：带万向脚轮、任何角度锁止、接油盘、手摇轮。承载200KG四缸汽油发动机、或自动手动变速器。 8、底盘材料采用50×50×2.5MM国标方钢、支柱150×150×3.5MM国标方钢、二氧化碳保护焊接而成，经过全面的磨砂处理，再进行高温烤漆工艺，排除了设备生锈的烦恼。 |
| 2 | 高考手动变速器 | 2020年中职高考班长安465Q手动变速器及翻转架 - 本实训设备以长安465Q手动变速器总成装配在万能拆装翻转台架上构成。这样装配便于学员进行发动机拆卸、检验、测量和装配实训。适用于中高等职业院校和培训机构的汽车变速器及发动机机构造与维修实训教学，能够满足学校对学生的汽车部件结构知识、工作原理、零部件的测量、诊断和分析的教学要求。本实验操作方便，安全可靠。 2、翻转架自带涡轮涡杆，可实现360度翻转、任何角度都可以任意锁止，方便学生进行拆装和观察。 3、翻转架底部配有活动接油盘，能够有效的接住拆装过程中低落的油物和小部件，能够做到三不落地的好习惯。 4、本翻转架装有长安465Q手动变速器总成，变速器均经过高压清洗，表面无任何油渍，并进行喷漆处理，外表美观大方。变速器包括换档机构系统、第一轴、第二轴、差速器、一档机构、二档机构、三档机构四档机构、五档机构、倒档机构、各齿轮系统完好正常运转. 5、本翻转架能够让学生学习手动变速器机械拆装、练习拆装能力、认识各部件工作原理、机械结构原理、一档结构工作原理、二档工作原理、三档工作原理、四档工作原理、五档工作原理、倒档工作原理、发动机输入轴工作原理、同步齿轮工作原理等等。 6、赠送配套的长安465Q手动变速器机械拆装图册、技术参数、技术要求等 7、翻转架一般参数：带万向脚轮、任何角度锁止、接油盘、手摇轮。承载200KG四缸汽油发动机、或自动手动变速器。 8、底盘材料采用50×50×2.5MM国标方钢、支柱150×150×3.5MM国标方钢、二氧化碳保护焊接而成，经过全面的磨砂处理，再进行高温烤漆工艺，排除了设备生锈的烦恼。 |
| 3 | 汽车电控网络灯光实训系统 | 1、主要技术参数： （1）连接电源220V，工作电压12V，功率180W； （2）设备需按照铝合金工具箱设计，每个元件需设计成独立实训盒，实训盒全铝合金材质，喷砂处理； （3）实训盒连接方式：跨线连接 2、功能： （1）传统灯光连接； （2）电控灯光系统连接； （3）CAN总线灯光系统线路连接； （4）逸动原车车身控制单元和控制逻辑。 （5）实验箱教学专用灯光系统控制板通过CAN协议进行数据信息交互。 （6）通过上位机（电脑）与实验箱进行信息交互，二次开发编程软件能够完整仿真汽车灯光系统的工作原理和控制逻辑，学生可通过自主编程，来学习汽车灯光系统的控制逻辑和验证实验。 3、每套设备组成： 铝合金工具箱； 长安逸动BCM实训盒； 长安逸动灯光控制器实训盒； 长安逸动灯光开关实训盒； 简单开关实训盒； 保险实训盒2个； 继电器实训盒2个； 点火开关实训盒； 12V电源实训盒； 九种类型的灯光实训盒； 跨接线40根； 电路图1本； 实训指导手册1份。 |
| 4 | 1+X考务中心文化建设 | 1.根据学校条件定制。2.面积10平方 |
| 5 | 打印机 | 黑白模式最佳打印分辨率：1200*1200dpi 产品尺寸：长406mm；宽359.6mm；高253mm 单面支持纸张尺寸 A4；A5；信封DL 能效等级：二级能效 端口：USB 包装清单：激光多功能一体机*1、预装黑色硒鼓（1500页）*1、安装指南*1、参考指南*1、监管要求说明*1、电源线*1、USB数据线*1 |