一、植保无人机采购需求一览表

| - 序号 | - 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 植保无人机 | 1 | 台 |
| - 2 | 植保无人机 | 1 | 台 |

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 采购需求概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植保无人机 | - 植保无人机1台 - 飞行器参数 - 整机重量 "26 kg（不含电池） - 32 kg（含电池）" - 最大起飞重量 "最大喷洒起飞重量：52 kg（海平面附近） - 最大播撒起飞重量：58 kg（海平面附近）" - 最大轴距 2190 mm - 外形尺寸 "2800mm × 3125mm × 640mm（机臂展开，桨叶展开） - 1565 mm × 1915mm × 640 mm（机臂展开，桨叶折叠） - 1077mm × 620mm × 670 mm（机臂折叠）" - 悬停精度 - "启用RTK定位： - 水平±10 cm，垂直±10 cm - 未启用RTK定位： - 水平±60cm，垂直±30cm（雷达功能启用：±10cm） - RTK/GNSS使用频段 "RTK：GPS L1/L2，GLONASS F1/F2，BeiDou B1/B2，Galileo E1/E5 - GNSS：GPS L1，GLONASS F1，Galileo E1，BeiDou B1" - 悬停时间 "空载悬停：14.5min（@13000 mAh & 起飞重量32 kg） - 喷洒满载悬停：7min（@13000 mAh & 起飞重量52kg） - 播撒满载悬停：6min（@13000 mAh & 起飞重量58kg）" - 可设置最大飞行半径 2000m - 最大可承受风速 6m/s - 动力系统-电机 定子尺寸 100×33 mm - 电机KV值 48 RPM/V - 电机功率 4000 W/rotor - 动力系统-螺旋桨 直径 54 inch - 旋翼数量 4 - 双重雾化喷洒系统-作业箱 作业箱容积 满载 20L - 作业载荷 满载 20kg - 双重雾化喷洒系统-喷头 喷头型号 LX8060SZ - 喷头数量 2个 - 雾化粒径 50 - 300μm - 最大有效喷幅 7m（相对作业高度2.5m，飞行速度6.5m/s） - 双重雾化喷洒系统-水泵 水泵型号：磁力传动叶轮泵 - 最大流量 6L/min*2 - 播撒系统 - 适用物料 0.5 - 5mm干燥固态颗粒 - 播撒作业箱容积 70L - 播撒作业箱内部最大载重 50kg - 播撒系统播幅 7m - 推荐工作环境温度 0℃至40℃ - 有源相控阵全向雷达 型号 RD2484B - 地形跟随 山地模式最大坡度：30° - 后向避障 "可感知距离（水平）:1.5 - 50m - 视角（FOV）：水平360°，垂直±45° - 使用条件：飞行器飞行相对高度高于1.5m且速度不超过10m/s - 安全距离：2.5m（飞行器刹车并稳定悬停后桨尖与障碍物距离） - 避障方向：水平方向全向避障； - 可感知距离（上方）：1.5 - 30m - 视角（FOV）：45° - 使用条件：起飞、降落及爬升过程中且飞行器与上方物体相对距离大于1.5m - 安全距离：2.5m（飞行器刹车并稳定悬停后飞机顶部与障碍物距离） - 避障方向：飞行器上方" - 有源相控阵后下视雷达 型号 RD2484B - 定高 "高度测量范围内：1-45m - 定高范围：1.5-30m" - 后向避障 "可感知距离（后方）：1.5 -30 m - 视角（FOV）：水平±60°、垂直±25° - 使用条件：起飞、降落及爬升过程中且飞行器与后方物体相对距离大于1.5 m，且飞行速度不超过7m/s - 安全距离：2.5 m（飞行器刹车并稳定悬停后桨尖与障碍物距离） - 避障方向：飞行器后方" - 双目视觉系统 可测距范围 0.4 - 25m - 有效避障速度 ≤10m/s - 视角FOV 水平：90，垂直：106° - 工作环境要求 光照强度正常，场景纹理特征丰富 - 智能遥控器 型 号 RM700 - O3 Pro工作频率 "2.4000 GHz至2.4835 GHz - 5.725 GHz至5.850 GHz" - O3 Pro 信号有效距离 "SRRC：5 km - MIC/KCC/CE：4 km - FCC：7 km - （无干扰、无遮挡环境下，飞行器高度2.5m）" - Wi-Fi协议 WIFI 6 - Wi-Fi工作频率 "2.4000 GHz至2.4835 GHz - 5.150 GHz至5.250 GHz - 5.725 GHz至5.850 GHz" - 蓝牙协议 蓝牙5.1 - 蓝牙工作频率 2.4000 GHz至2.4835 GHz |  |
| 2 | 植保无人机 | - 植保无人机1台 - 机身展开尺寸(mm) 2650 ×2530×850(工作状态、含螺旋桨) - 机身折叠尺寸(mm) 1260×1260×820 - 轴数 六轴 - 喷幅宽度(m) 6-8m - 药箱容量(L) 22 - 作业效率(亩/小时) 120～180 - 整机重量(kg) 28(土lkg) (不含电池) - 最大有效起飞重量(kg) 58.9 - 动力电池 12S 28000mAh - 配置 集成飞控、智能电池、智能动力、RTK/FPV/三面仿地雷达、前后避障雷达夜航灯 - 作业高度(m) 2-5m - 最大飞行角度（°） 25°(姿态模式) - 最大飞行速度(m/s) 10(GPS模式) - 水平定位精度 土1.5m(不使用RTK/土5cm(使用RTK） - 仿地雷达定高精度(m) 土0.02 - 定高范围(m) 1-20m - 进障感知范国(m) 1-20m |  |