以下是关于重庆市农业机械化学校风雨球场周边道路维修项目设计施工图纸补充说明：

- 请明确挖沟槽的土石比例；

- 回复：土石比7：3综合计取；

- 挡墙中构造柱的配筋和混凝土强度等级不详，请补充；

- 回复：构造柱参照西南05G701（四）37页，抗震烈度7度0.15g;设置间距不大于2.5米。

- 请明确砖砌挡墙的设置范围；

- 回复：风雨球场四周，设置类型参照详图和挡墙位置高差；

- 请明确平面和立面花岗石的表面要求，光面还是荔枝面；

- 回复：平面花岗石采用荔枝面。

- 请明确检查井参20S515具体哪个做法；

- 回复：详见251页，竖管式砖砌跌水井做法；

- 请明确检查井井盖的材质、规格、轻型或者重型；

- 回复：井盖采用上人树脂复合井盖。

- 请明确双壁波纹管D300的环刚度（SN4、SN8）；

- 回复：SN8。

- 卫生间是否采用防潮石膏板、耐水腻子、耐水乳胶漆，请明确；

- 回复：没有卫生间。

- 建筑垃圾外运运距及弃渣费如何确定，请明确；

- 回复：综合计取，包干价3000元；

- 台阶处是否需要设置挡墙，台阶梯帮内外侧、上侧花岗石材质厚度请明确；

- 回复:台阶两侧要设置挡墙及立面石材，梯帮材质花岗石120*300*600。

- 重庆市农业机械化学校

- 2023年4月6日